| Stand 01/23 |  | Ausschreibungstext # 5/UNI-FT |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Universalsteuerung für e², e²60, e²kurz, e²mini, ego und RA 15-60 Typ 5/UNI-FT Steuereinheit für die Serie e² und ego, sowie für den Ablüfter RA 15-60 (Voreinstellung des Codierschalters notwendig). Ausgestattet mit Feuchte- und Temperatursensor und Zeitnachlauffunktion. Inkl. LED zur Filterwechselanzeige und Anzeige der Funktion Sommerlüften. Zum Wechseln der Lüftungsstufen ist ein Schalter (z. Bsp. 5/W2U) notwendig. Als mögliche Erweiterung der Touch Air Comfort (TAC) erforderlich. Einbau in eine tiefe Schalterdose (66 mm tief). Betriebsspannung: 12 V DC Funktionsspannungsbereich: 0 - 10 V Betriebsschaltstrom: max. 5 A Anschlussleitung: max. 60 W Fabrikat LUNOS Typ 5/UNI-FT Best.-Nr. 040 089 |  |  |  |  |

| Stand 01/23 |  | Ausschreibungstext # 5/NT 18 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Netzteil klein18 W für 5/UNI-FT, 5/SC-FT und 5/GS Typ 5/NT 18 Netzteil für die Universal- und die Gestensteuerung. Bei Verwendung des Netzteils können maximal 3 ego, 6e² (3 Paare) oder ein RA 15-60 angeschlossen werden. Einbau in eine tiefe Schalterdose (66 mm tief). Eingangsspannung: 100-240 V AC 50-60Hz Ausgangsspannung: 12 V DC SELV Betriebsschaltstrom: max. 1,5 A Anschlussleistung: max. 18 W Fabrikat LUNOS Typ 5/NT 18 Best.-Nr. 039 973 |  |  |  |  |

| Stand 01/23 |  | Ausschreibungstext # 5/NT 60 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Netzteil groß 60 W für 5/UNI-FT, 5/SC-FT und 5/GS Typ 5/NT 60 Netzteil für die Universal- und die Gestensteuerung. Bei Verwendung des Netzteils können maximal 5 ego, 10 e² (5 Paare) oder 2 RA 15-60 angeschlossen werden. Hutschienenmontage Eingangsspannung: 100-240 V AC 50-60Hz Ausgangsspannung: 12 V DC SELV Betriebsschaltstrom: max. 5 A Anschlussleistung: max. 60 W Fabrikat LUNOS Typ 5/NT 60 Best.-Nr. 039 974 |  |  |  |  |

| Stand 01/23 |  | Ausschreibungstext # 5/NT 100 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Netzteil groß 100 W für 5/UNI-FT, 5/SC-FT und 5/GS Typ 5/NT 100 Netzteil für mind. 2 Steuerungen. Bei Verwendung des Netzteils können z.B. 2 Universalsteuerungen mit je 10 e² angeschlossen werden. Hutschienenmontage Eingangsspannung: 100-240 V AC 50-60Hz Ausgangsspannung: 12 V DC SELV Betriebsschaltstrom: max. 7,5 A Anschlussleistung: max. 100 W Fabrikat LUNOS Typ 5/NT 100 Best.-Nr. 040 096 |  |  |  |  |

| Stand 01/23 |  | Ausschreibungstext # 5/W2U |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis |  | Gesamtpreis |
|  |  | Serienschalter Typ 5/W2U Zwei-Wippenschalter (bedruckt) für die Universalsteuerung 5/UNI, zur dreistufigen Schaltung des e² und ego sowie RA 15-60 und zur Einstellung der Sommer-lüftung/Intensivlüftung. Einbau in Standard- Schalterdose. Farbe Weiß Fabrikat LUNOS Typ 5/W2U Best.-Nr. 039 972 |  |  |  |  |  |

| Stand 01/23 |  | Ausschreibungstext # 5/W2T |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis |  | Gesamtpreis |
|  |  | Serientaster Typ 5/W2T Zwei-Wippentaster (bedruckt) für die Universalsteuerung 5/UNI, zur dreistufigen Schaltung des e² und ego sowie RA 15-60 und zur Einstellung der Sommerlüftung/Intensivlüftung. Für die Kombination mit der 5/UNI und TAC. Einbau in Standard-Schalterdose. Farbe Weiß Fabrikat LUNOS Typ 5/W2T Best.-Nr. 040 011 |  |  |  |  |  |

| Stand 01/23 |  | Ausschreibungstext # 5/WT |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis |  | Gesamtpreis |
|  |  | Ein-Wippen-Taster Typ 5/WT Ein-Wippen-Taster zur kurzeitigen Änderung der Volumenstufen eines Lüfters in Verbindung mit der TAC Steuerung. Einbau in Standard-Schalterdose. Farbe Weiß Fabrikat LUNOS Typ 5/WT Best.-Nr. 040 010 |  |  |  |  |  |