| Stand 01/25 |  | Ausschreibungstext # 9/IBF-RF |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Komfort-Funk-Innenblende, inkl. Steuerung mit integriertem Funkmodul, Netzteil und Anschlusskabel für Serie e² und RA 15-60 Typ 9/IBF-RF Komfort-Funk-Innenblende für Rundkanal DN 160 Montage an Lüftertypen Serie e² und RA 15-60 (Anschlusskabel bereits integriert) Aufnahme für ISO Coarse >45% Filter, Pollenfilter und Feinstaubfilter bzw. epm1 55% Netzteil, Steuerung und Sensorik sind werkseitig verbaut und verkabelt Bedienung über Taster direkt an der Blende sowie extern (5/UNI-RF, 5/SC-RF, Funkmodul UNI-EO und WLAN) möglich Homee Smart Home Anbindung via UNI-EO optional erhältlich Fernbedienung RC-EO mit UNI-EO Im Abluftbetrieb werden Luftfeuchtigkeit und Temperatur der Raumluft erfasst Im Betrieb mit Wärmerückgewinnung werden zusätzlich Luftfeuchtigkeit und Temperatur der Außenluft erfasst und in die Regelung miteinbezogen Manuell verschließbar Filterwechsel- und Betriebsanzeige via LED Technische Daten: Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016) Material: Kunststoff (UV beständiges ASA) Eingangsspannung: 100-240 V 50/60 Hz Ausgangsspannung: 12 V DC SELV Steuerspannung: 0-10 V Funkverbindung: 868 MHz (bidirektional, verschlüsselt) Maße geöffnet (H x B x T): 231 x 185 x 53 mm Einbautiefe im Rundkanal: 12 mm für Innendurchmesser: 154 mm Fabrikat LUNOS Typ 9/IBF-RF Best.-Nr. 41183 |  |  |  |  |