| Stand 01/23 |  | Ausschreibungstext # e²60kurz |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Dezentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung Typ e²60kurz Einschub Hocheffizientes dezentrales (raumweises) Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung. Entspricht den Anforderungen der EN13141-8 mit Stördruckempfindlichkeit bis Klasse S1 (20 Pa Druckstabil). Einbau in Rundkanal mit Ø 160 mm. Enthält ein keramisches (Wärme-) Speicherelement, EPP- Schaumgehäuse, Wärmedämmung, G3-Filter und ec-Reversier-Motor mit erhöhtem Schallschutz und Schalldämmset. Optional sind weitere Schallschutz- sowie Windschutz-Maßnahmen erhältlich. Technische Daten Wärmebereitstellungsgrad: 85,1% Stördruckempfindlichkeit: bis Klasse S1 nach EN13141-8 Volumenstrom: 5 bis 60 m³/h Spannungsversorgung: 12 V DC SELV Schutzart: IP 22 Leistungsaufnahme: 0,4-3,3 W/m³h Schalldruckpegel 1 m Abstand: 10-48 dB(A) Schallleistungspegel: 18-56 dB(A) Entspricht EU-Verordnung Nr. 1254/2014 Energieeffizienzklasse A. Durchmesser (H x B x T): Ø 154 mm Mindesteinbaulänge inkl. Blenden: 200 mm Fabrikat LUNOS Typ e²60kurz Best.-Nr. 040 150 |  |  |  |  |