| Stand 01/25 |  | Ausschreibungstext # ego Einschub |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Dezentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung Typ ego Einschub Hocheffizientes dezentrales (raumweises) Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung nach dem Prinzip des reversierenden Luftstroms (Regenerator) und der Möglichkeit einen Abluft-volumenstrom ohne Wärmerückgewinnung nach Bedarf zu erzeugen Einbau in einen Rundkanal mit Ø 160 mm Besteht aus einem polymerbasierten Drehwinkel-Wärmetauscher, EPP- Schaumgehäuse, Wärmedämmung, Design-Innenblende, zwei Filter ISO Coarse >45% und zwei hocheffiziente ec-Motoren Wärmetauscher ist zu 100% recyclingfähig Pollenfilter optional erhältlich Ansteuerung über 5/UNI-FT, 5SC-FT, 5/GS, TAC, KNX und Smart-Home möglich Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZ) nach DiBt Z-51.3-381 Entspricht EU-Verordnung 1254/2014 Energieeffizienzklasse A Wärmebereitstellungsgrade: maximal: 92% nach EU (EN 13141-8): 91% nach abZ DIBT: 89% 91%* *Wandeinbaugehäuse 9/MRD zur Isolierung des Rundkanals Technische Daten: Volumenstrom: 5 - 20 (Abluft 45) m³/h Schallleistungspegel LW: 28 - 51 (53) dB(A) Schalldruckpegel 1 m Abstand: 20 - 43 (45) dB(A) Schalldruckpegel 3 m Abstand: 10 - 30 (32) dB(A) Max. Normschallpegeldifferenz Dn,e,w 46 dB Leistungsaufnahme: 1 - 4,9 W Spezifische Leistungsaufnahme: 0,11 - 0,2 W/m³/h Spannungsversorgung: 12 V DC SELV Schutzklasse: IP 20 Kernbohrung: 162 mm Mindesteinbaulänge: 300 mm bis 700 mm Design-Innenblende: 237 x 217 mm Fabrikat LUNOS Typ ego Einschub Best.-Nr. 40112 |  |  |  |  |