| Stand 01/26 | Ausschreibungstext |  |
| --- | --- | --- |

Dezentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung
Typ NXT-2
Hocheffizientes Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung inkl. Enthalpiewärmetauscher mit Feuchterückgewinnung für die Raumluft
Wanddurchführung im Rundkanal mit Ø 160 mm
4x Feuchte-Temperatursensoren zur Erfassung der Innen- und Außenbedingungen
EPP-Einbaugehäuse mit Wärmedämmung, zwei ePM1 55% sowie zwei radiale ec-Motoren
Auf- und Unterputzeinbau möglich
Ansteuerung über 5/UNI-FT, 5/SC-FT, 5/UNI-RF, 5/SC-RF, 5/GS, TAC, KNX-Control4 und smart home möglich
Kompatibel mit Blende 9/NXT-IB und NXT-IBF

Entspricht EU-Verordnung Nr. 1254/2014 Energieeffizienzklasse A

Wärmebereitstellungsgrade:
maximal: 96%
nach EU (EN 13141-7): 96% (25 m³/h)
89% (50 m³/h)
84% (75 m³/h)

Technische Daten:
Volumenstrom pro Gerät: 15-100 m³/h (stufenlos)
Schallleistungspegel LW: 20 – 57 dB(A)
Schalldruckpegel 1 m Abstand: 12 – 49 dB(A)
Schalldruckpegel 3 m Abstand: 2 – 39 dB(A)
Max. Normschallpegeldifferenz Dn,e,w 49 dB
Leistungsaufnahme: 46,5 W
Spezifische Leistungsaufnahme: 0,15 W/m³/h
Spannungsversorgung: 230 V / 50 Hz
Schutzart: IP22

Kernbohrung: 162 mm

Maße (H x B x T):
Maße Gerät: 480 x 480 x 170 mm
Maße Innenblende: 510 x 510 x 35 mm
Maße Außenhaube: 235 x 205 x 72 mm

Mindesteinbaulänge (Unterputz): 280 mm
Mindesteinbaulänge (Aufputz): 110 mm

Fabrikat LUNOS
Typ NXT-2
Best.-Nr. 40286