| Stand 01/26 | Ausschreibungstext |  |
| --- | --- | --- |

Dezentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung
Typ e260kurz
Hocheffizientes dezentrales (raumweises) Lüftungsgerät mit regenerativem Wärmetauscher
Einbau in einen Rundkanal mit Ø 160 mm
Besteht aus einem polymerbasierten Drehwinkel-Wärmetauscher (pbD), EPP- Schaumgehäuse, Wärmedämmung, ISO Coarse >45% Filter und einem hocheffizienten ec-Motor
Wärmetauscher ist zu 100% recyclingfähig
Optional sind zusätzliche Schallschutz- sowie Windschutzmaßnahmen und Fein-/Pollenfilter erhältlich
Ansteuerung über 5/UNI-FT, 5SC-FT, 5/UNI-RF, 5/SC-RF, 5/GS, TAC, KNX-Control4 und smart home möglich

Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZ) nach DiBt Z-51.3-479
Entspricht den Anforderungen der EN13141-8 mit Stördruckempfindlichkeit bis Klasse S1
Entspricht EU-Verordnung 1254/2014 Energieeffizienzklasse A+

Wärmebereitstellungsgrade:
maximal: 95%
nach EU (EN 13141-8): 89%
nach (abZ) DIBt: 87%

89% mit Wandeinbaugehäuse 9/MRD zur Isolierung des Rundkanals

Technische Daten:
Volumenstrom: 5 - 60 m³/h
Schallleistungspegel LW: 29 - 49 dB(A)
Schalldruckpegel 1 m Abstand: 21 - 41 dB(A)
Schalldruckpegel 3 m Abstand: 12 - 31 dB(A)
Max. Normschallpegeldifferenz Dn,e,w 54 dB
Leistungsaufnahme: 0,7 - 4 W
Spezifische Leistungsaufnahme: 0,15 W/m³/h (Gerätepaar)
Spannungsversorgung: 12 V DC SELV
Schutzklasse: III
Schutzart: IP 20

Kernbohrung: 162 mm
Mindesteinbaulänge: 200 mm

Fabrikat LUNOS
Typ e260kurz
Best.-Nr. 40150