| Stand 01/26 | Ausschreibungstext |  |
| --- | --- | --- |

Dezentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung
Typ ego
Hocheffizientes dezentrales (raumweises) Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung nach dem Prinzip des reversierenden Luftstroms (Regenerator) und der Möglichkeit einen Abluftvolumenstrom ohne Wärmerückgewinnung nach Bedarf zu erzeugen
Einbau in einen Rundkanal mit Ø 160 mm
Besteht aus einem polymerbasierten Drehwinkel-Wärmetauscher (pbD), EPP- Schaumgehäuse, Wärmedämmung, Design-Innenblende, zwei Filter ISO Coarse >45% und zwei hocheffiziente ec-Motoren
Wärmetauscher ist zu 100% recyclingfähig
Pollenfilter optional erhältlich
Ansteuerung über 5/UNI-FT, 5SC-FT, 5/GS, TAC, KNX-Control4 und smart home möglich

Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZ) nach DiBt Z-51.3-381
Entspricht EU-Verordnung 1254/2014 Energieeffizienzklasse A

Wärmebereitstellungsgrade:
maximal: 92%
nach EU (EN 13141-8): 91%
nach abZ DIBT: 89%
91% mit Wandeinbaugehäuse 9/MRD zur Isolierung des Rundkanals

Technische Daten:
Volumenstrom: 5 - 20 (Abluft 45) m³/h
Schallleistungspegel LW: 28 - 51 (53) dB(A)
Schalldruckpegel 1 m Abstand: 20 - 43 (45) dB(A)
Schalldruckpegel 3 m Abstand: 10 - 30 (32) dB(A)
Max. Normschallpegeldifferenz Dn,e,w 46 dB
Leistungsaufnahme: 1 - 4,9 W
Spezifische Leistungsaufnahme: 0,11 - 0,2 W/m³/h
Spannungsversorgung: 12 V DC SELV
Schutzklasse: IP 20

Kernbohrung: 162 mm
Mindesteinbaulänge: 300 mm 
Design-Innenblende: 237 x 217 mm

Fabrikat LUNOS
Typ ego
Best.-Nr. 40112