| Stand 01/26 | Ausschreibungstext |  |
| --- | --- | --- |

Axial-Abluftventilator
Typ AB 30/60
Hocheffizienter Axiallüfter mit ec-Motor für den horizontalen Einbau in eine Außenwand
Einbau in einen Rundkanal mit Ø 160 mm oder DN100 (ohne Schalldämmeinlage)
Inklusive Schalldämmung und waschbarem ISO Coarse >45% Filter
Lüftungsstufen 30 und 60 m³/h im eingebauten Zustand mit Innenblende, Filter und Außenverschluss
Rückschlagklappe 9/WDS ABL optional erhältlich
Zeitnachlaufmodul 5/ZII optional erhältlich

Technische Daten:
Volumenströme (freiblasend): 30/60 m³/h
Schallleistungspegel LW: 36/52 dB (A)
Schalldruckpegel 1 m Abstand: 28/44 dB(A)
Schalldruckpegel 3 m Abstand: 19/34 dB(A)
Leistungsaufnahme: 1,5/4,9 W
Spannungsversorgung: 100 - 240 V 50/60 Hz
Schutzklasse: II
Schutzart: IP44

Kernbohrung für Rundkanal: 162 mm
Mindesteinbaulänge: 170 mm

Fabrikat LUNOS
Typ AB 30/60
Best.-Nr. 39995