
	Stand 01/25
	Ausschreibungstext

AB 30/60 Einschub
	[image: image1.png]LUNOS

energy-efficient





	
	
	
	
	

	Pos.
	Stück
	Text
	Einzelpreis
	Gesamtpreis

	
	
	Axial-Abluftventilator 
Typ AB 30/60 Einschub
Hocheffizienter Axiallüfter mit ec-Motor für den horizontalen Einbau in eine Außenwand
Einbau in einen Rundkanal mit Ø 160 mm oder DN100 (ohne Schalldämmeinlage)

Inklusive Schalldämmung und waschbarem ISO Coarse >45% Filter
Lüftungsstufen 30 und 60 m³/h im eingebauten Zustand mit Innenblende, Filter und Außenverschluss

Rückschlagklappe 9/WDS ABL optional erhältlich

Zeitnachlaufmodul 5/ZII optional erhältlich

Technische Daten:

Volumenströme (freiblasend):

30/60 m³/h
Schallleistungspegel LW:

36/52 dB (A)
Schalldruckpegel 1 m Abstand:

28/44 dB(A)

Schalldruckpegel 3 m Abstand:

19/34 dB(A)
Leistungsaufnahme:


1,5/4,9 W

Spannungsversorgung:


100 - 240 V 50/60 Hz

Schutzklasse:



II
Schutzart:



IP44
Kernbohrung für Rundkanal:

162 mm

Mindesteinbaulänge:


170 mm

Fabrikat
LUNOS 

Typ

AB 30/60 Einschub
Best.-Nr.
39995
	
	


LUNOS Lüftungstechnik GmbH & Co. KG für Raumluftsysteme ∙ Wilhelmstraße 31 ∙ 13593 Berlin

Tel. +49 30 362 001-0 ∙ Fax +49 30 362 001-89 

info@lunos.de∙ www.lunos.de  

