| Stand 01/26 | Ausschreibungstext |  |
| --- | --- | --- |

Radial-Abluftventilator
Typ RA 15-60
Hocheffizienter Radiallüfter mit ec-Motor für den horizontalen Einbau in eine Außenwand
Einbau in einen Rundkanal mit Ø 160 mm
Besteht aus einem hocheffizienten ec-Motor, Dämmringen, akustisch optimierte Schallabsorber und einem waschbaren ISO Coarse >45% Filter
Rückschlagklappe 9/WDS ABL optional erhältlich
Ansteuerung über 5/UNI-FT, 5SC-FT, 5/UNI-RF, 5/SC-RF, 5/GS, TAC, KNX-Control4 und smart home möglich

Technische Daten:
Volumenstrom: 15 – 60 m³/h
Schallleistungspegel LW: 24 – 45 dB(A)
Schalldruckpegel 1 m Abstand: 16 – 37 dB(A)
Schalldruckpegel 3 m Abstand: 6 – 27 dB(A)
Leistungsaufnahme: 0,6 – 7,2 W
Spezifische Leistungsaufnahme: 0,04 – 0,12 W/m3h
Spannungsversorgung: 12 V DC SELV
Schutzklasse: IP 20

Kernbohrung für Rundkanal: 162 mm
Mindesteinbaulänge: 180 mm

Fabrikat LUNOS
Typ RA 15-60
Best.-Nr. 39996