| Stand 01/26 | Ausschreibungstext |  |
| --- | --- | --- |

Klemmlüfter für Vorwandinstallation und Sanitärzellen
Typ KL
Unterputzlüfter für den Einbau in z.B. Sanitärzellen oder in Leichtbau-Plattenverkleidungen mit leichter Montage durch einfache Klemmbefestigung
Benötigt einen Wand- oder Deckenausschnitt von 210 x 230 mm
Bestehend aus einem Lüfter mit leistungsstarkem und energiesparendem ec-Motor in einem Kunststoffgehäuse mit einer von vorne zu betätigenden Klemmbefestigung,
einem seitlichem Abluftstutzen DN 80 und
leckluftdichter Rückschlagklappe
Mit schraubbarem Netzanschluss, leicht wechselbarem und auswaschbarem Filter und einer Dekorblende inkl. optischer Filterwechselanzeige mittels LED-Indikator
Funktionsfähigkeit wird mit zusätzlicher Steuerungsplatine erreicht - die Beschreibung der Funktionalität bzw. Lüfterfunktionen ist im LV-Text der Steuerungsplatine enthalten

Entspricht den Vorgaben der EU-Verordnung Nr. 1253/2014 sowie den Vorgaben der EnEV
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung: Z-51.1-215

Technische Daten:
Grundlüftung: 0-100 m³/h (einstellbar)
Bedarfslüftung: 0-100 m³/h (einstellbar)
Schallleistungspegel: 18-54 dB(A)
Verfügbare Druckdifferenz: 400 Pa
Leistungsaufnahme: 1,8 - 6,2 W
Spannungsversorgung: 230 V AC 50Hz
SEL/SPI (nach (EU) 1254: besser 0,15 W/m³/h
Schutzart: IP X5, Einsatz im Bereich 1 und 2 gem. VDE 0100-701 von Nassräumen zulässig
Schutzklasse: II

Maße (H x B x T): 260 x 260 x 25,5 mm (Blende)

Wandeinbautiefe: 120 mm

Fabrikat LUNOS
Typ KL
Best.-Nr. 41212