| Stand 01/26 | Ausschreibungstext |  |
| --- | --- | --- |

Innenwand-Luftdurchlass
Typ ILD
Aktives raumweises Überströmelement (Innenraum-Luftdurchlass) zur Luftversorgung von innenliegenden (Wohn-) Räumen (kaskadiertes Lüften)
Einbau in einen Rundkanal mit Ø 160 mm
Es können synchronisierte Förderrichtungen und Volumenströme hergestellt oder unabhängig steuerbare (ILD-) Systeme gebildet werden
Weitestgehende akustische Trennung der Räume durch Schallabsorber und beidseitige Innenblenden
Ansteuerung über 5/UNI-FT, 5/SC-FT, 5/UNI-RF, 5/SC-RF, 5/GS, TAC, KNX-Control4 und smart home möglich

Technische Daten:
Volumenstrom: 26 - 40 m³/h
Schallleistungspegel LW: 33 - 38 dB(A)
Schalldruckpegel 1 m Abstand: 25 - 30 dB(A)
Schalldruckpegel 3 m Abstand: 18 - 23 dB(A)
Leistungsaufnahme: 0,7 - 4 W
Spezifische Leistungsaufnahme: 0,03 W/m³/h
Spannungsversorgung: 12 V DC SELV
Schutzklasse: III
Schutzart: IP 22

Kernbohrung: 162 mm
Mindesteinbaulänge: 100 mm

Fabrikat LUNOS
Typ ILD
Best.-Nr. 41188