| Stand 01/26 | Ausschreibungstext |  |
| --- | --- | --- |

Außenwand-Luftdurchlass
Typ ALD-SV
Passiver Außenwand-Luftdurchlass zur Frischluftversorgung im Abluftsystem oder zur freien Lüftung
Einbau in einen Rundkanal mit Ø 160 mm
Inklusive waschbarem ISO Coarse >45% Filter (Pollenfilter optional), vier Schalldämmelementen und Volumenstromblende
Zusätzliche Schalldämmelemente bei größeren Wandstärken optional erhältlich
Luftmenge ist bedarfsgerecht durch die Volumenstromblende einstellbar
Erfüllt die Vorgaben des DIBt, der DIN 1946-6 und 18017-3 zur passiven Frischluftversorgung

Technische Daten:
Volumenstrom mit Blende Ø 56 mm:
10 m³/h bei 4 Pa
15 m³/h bei 8 Pa
18 m³/h bei 10 Pa
25 m³/h bei 20 Pa

Volumenstrom mit Blende Ø 70 mm:
13,5 m³/h bei 4 Pa
20 m³/h bei 8 Pa
23 m³/h bei 10 Pa
32 m³/h bei 20 Pa

Volumenstrom ohne Volumenstromblende:
12,5 m³/h bei 2 Pa (freie Lüftung)
18 m³/h bei 4 Pa
25 m³/h bei 8 Pa
27 m³/h bei 10 Pa
40 m³/h bei 20 Pa

Volumenstrom ohne Volumenstromblende und Schallabsorber ausgerichtet:
20 m³/h bei 4 Pa
30 m³/h bei 8 Pa
35 m³/h bei 10 Pa
35 m³/h bei 20 Pa

| Stand 01/26 | Ausschreibungstext |  |
| --- | --- | --- |

Beispielhafte Normschallpegeldifferenz bei einer Außenwandstärke ab 340 mm:
53 dB mit 9/IBE, 1/WE
56 dB mit 9/IBE, 1/HWE
62 dB mit 9/IBS, LUNOtherm-S
66 dB mit 9/IBS, LUNOtherm-S+

Beispielhafte Normschallpegeldifferenz bei einer Außenwandstärke ab 480 mm:
61 dB mit 9/IBE, 1/WE
62 dB mit 9/IBE, 1/HWE
67 dB mit 9/IBS, LUNOtherm-S
71 dB mit 9/IBS, LUNOtherm-S+

Kernbohrung: 162 mm
Mindesteinbaulänge: 150 mm

Fabrikat LUNOS
Typ ALD-SV
Best.-Nr. 40148