| Stand 01/26 | Ausschreibungstext |  |
| --- | --- | --- |

Fassadenelement für Wandabschluss
Typ LUNOtherm-S
Abschlusselement zur Integration an den Rundkanal in das jeweilige WDVS der Klasse A1 oder A2 nach DIN EN 13501-1 der Dämmstärke 60 mm
Das LUNOtherm-S ist über- oder unterdämmbar
Nur in Kombination mit Rundkanal 9/R 160 für ALD, ALD-S, ALD-SV, Serie e2, AB 30/60 oder RA 15-60 geeignet
Positionierung der Strömungsöffnung in der Laibung
Auf unterschiedliche Maße in Höhe und Breite kürzbar
Insekten- und Vogelschutzgitter separat erhältlich

Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung: Z.56.212-3628

Technische Daten:
Material: EPP

Wärmeleitfähigkeit (λ): 0,03 W/mK

Maße (B x H x T) des
Fassadenelement: 930 x 700 x 60 mm
Kürzbar bis: 630 x 400 mm
Anschlussdurchmesser
für Rundkanal (ø): 160 mm

Fabrikat LUNOS
Typ S
Best.-Nr. 41154