| Stand 01/26 | Ausschreibungstext |  |
| --- | --- | --- |

Zentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung
Typ LUNOMAT
Zentralgerät LUNOMAT für die Montage in Zwischenwände und abgehängte Decken
Abgänge 4 x DN 125 mm
Hocheffizienter Enthalpie-Wärmetauscher
Druckbeständige und hocheffiziente ec-Radial-Motoren für hohe Volumenströme
Austauschbare Filter der Klassen ISO ePM1 ≥ 55% (inklusive) und ISO ePM1 ≥ 80% verfügbar
Bedienbarkeit mit allen Steuerungen von LUNOS (5/UNI-FT,5/UNI-RF,5/SC-FT,5/SC-RF)
Entspricht EU-Verordnung Nr. 1254/2014 Energieeffizienzklasse A
Vorheizregister und Luftverteilsystem müssen bauseits gestellt werden

Wärmebereitstellungsgrade:
Max. Wärmebereitstellungsgrad: 95 %
Max. Wärmebereitstellungsgrad 92 % (75 m³/h),
nach EN 13141-7: 87% (100 m³/h),
85% (125 m³/h)
Max. Wärmebereitstellungsgrad
nach PHI: 83%

Technische Daten:
Volumenstrom pro Gerät: max. 125 m³/h (stufenlos)
Gehäuseschall: 45 dB(A)
Max. Leistungsaufnahme: 52 W
Spezifische Leistungsaufnahme
(SPI) bei 50 Pa: 0,3 W/m³/h
Spannungsversorgung: 100-240 V / 50/60 Hz
Externe u. interne Leckage: Klasse A1
Schutzklasse:
Schutzart: IP 22

Maße (H x B x T): 805 x 555 x 190 mm
Gewicht: 24 kg

Fabrikat LUNOS
Typ LUNOMAT
Best.-Nr. 40149