| Stand 01/26 | Ausschreibungstext |  |
| --- | --- | --- |

Gestensteuerung
Typ 5/GS
Bedienung von bis zu zwei 5/UNI-FT (Universalsteuerung), Nexxt und Silvento ec sowie Anschluss von Serien e2 und ego, RA 15-60 über die 5/UNI-FT (nicht im Lieferumfang enthalten)
Steuereinheit für die Geräte Serien e2 und ego, Nexxt sowie des Ablüfters RA 15-60 inklusive Bedienteil
Ausgestattet mit Feuchte- und Temperatursensor
Einbau in eine tiefe Schalterdose (66 mm tief)

Technische Daten:
Betriebsspannung: 12 V DC SELV
Funktionsspannungsbereich: 0-10 V
Betriebsschaltstrom: max. 5 A
Leistungsaufnahme: 0,24 W, max. 1,5 W
Anschlussleistung: max. 60 W

Maße (B x H x T)
des Bedienelements: 110 x 110 x 25 mm
der Steuerung: 42 x 42 x 15,7 mm

Fabrikat LUNOS
Typ 5/GS
Best.-Nr. 40092