| Stand 01/26 | Ausschreibungstext |  |
| --- | --- | --- |

Netzteil 18 W für 5/UNI-FT, 5/UNI-RF, 5/SC-FT, 5/SC-RF und 5/GS
Typ 5/NT 18
Netzteil für die Steuerungen 5/UNI-FT, 5/UNI-RF, 5/SC-FT, 5/SC-RF und 5/GS
Anschluss von max. 3 x ego, 6 x Serie e2 (3 Paare) oder 1 x RA 15-60 an das Netzteil möglich
Einbau in eine tiefe Schalterdose (66 mm tief)

Technische Daten:
Eingangsspannung: 230 V AC
Ausgangsspannung: 12 V DC SELV
Betriebsschaltstrom: max. 1,5 A
Anschlussleistung: max. 24 W

Maße (B x H x T): 47 x 49 x 25 mm

Fabrikat LUNOS
Typ 5/NT 18
Best.-Nr. 39973

| Stand 01/26 | Ausschreibungstext |  |
| --- | --- | --- |

Netzteil 60 W für 5/UNI-FT, 5/UNI-RF, 5/SC-FT, 5/SC-RF und 5/GS
Typ 5/NT 60
Netzteil für die Steuerungen 5/UNI-FT, 5/UNI-RF, 5/SC-FT, 5/SC-RF und 5/GS
Anschluss von max. 5 x ego, 10 x Serie e2 (5 Paare) oder 2 x RA 15-60 an das Netzteil möglich

Technische Daten:
Eingangsspannung: 230 V AC
Ausgangsspannung: 12 V DC SELV
Betriebsschaltstrom: max. 5 A
Anschlussleistung: max. 60 W

Montage auf der Hutschiene (Breite: 2TE)

Fabrikat LUNOS
Typ 5/NT 60
Best.-Nr. 39974

| Stand 01/26 | Ausschreibungstext |  |
| --- | --- | --- |

Netzteil 100 W für 5/UNI-FT, 5/UNI-RF, 5/SC-FT, 5/SC-RF und 5/GS
Typ 5/NT 100
Netzteil für die Steuerungen 5/UNI-FT, 5/UNI-RF, 5/SC-FT, 5/SC-RF und 5/GS
Netzteil für min. zwei Steuerungen
Anschluss von max. 10 x ego, 20 x Serie e2 (10 Paare) oder 3 x RA 15-60 an das Netzteil möglich

Technische Daten:
Eingangsspannung: 230 V AC
Ausgangsspannung: 12 V DC SELV
Betriebsschaltstrom: max. 7,5 A
Anschlussleistung: max. 100 W

Montage auf der Hutschiene (Breite: 4TE)

Fabrikat LUNOS
Typ 5/NT 100
Best.-Nr. 40096