| Stand 01/26 | Ausschreibungstext |  |
| --- | --- | --- |

Universalsteuerung für LUNOMAT, Nexxt, Serien e2 und ego sowie RA 15-60
Typ 5/UNI-FT
Steuereinheit für die Serie e2, LUNOMAT und Nexxt sowie für die Ablüfter Serie ego und RA 15-60 (Einstellung des Codier-Schalters notwendig)
Ausgestattet mit Feuchte- und Temperatursensor; Intervall und Nachlauf
Komfortfunktion wie Sommerlüften
0-10 V Steuereingang zur Anbindung an eine übergeordnete Automatisierung
Inklusive LED zur Filterwechselanzeige und Funktion Sommerlüften
Zum Wechseln der Lüftungsstufen ist ein Schalter (z.B. 5/W2U) oder Taster (z.B. 5/W2T) notwendig
Einbau in eine tiefe Schalterdose (66 mm tief).

Technische Daten:
Betriebsspannung: 12 V DC
Funktionsspannungsbereich: 0 - 10 V
Betriebsschaltstrom: max. 5 A
Anschlussleitung: max. 60 W

Maße (B x H x T): 42 x 42 x 26 mm

Fabrikat LUNOS
Typ 5/UNI-FT
Best.-Nr. 40089