| Stand 01/25 |  | Ausschreibungstext # 5/UNI-RF |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Universalsteuerung mit integriertem Funkmodul für LUNOMAT, Nexxt, Serie e², ego und RA 15-60 Typ 5/UNI-RF Steuereinheit für die Serie e², LUNOMAT und Nexxt sowie für die Ablüfter ego und RA 15-60 (Einstellung des Codier-Schalters notwendig) Integriertes Funkmodul zur Kommunikation mit Komponenten der RF-Serie, wie z.B. 9/IBF-RF oder ego-RF Serie Ohne direkt angebundene Geräte als zentraler Master und Steuereinheit innerhalb des Funksystems verwendbar Ausgestattet mit Feuchte- und Temperatursensor, Intervall und Nachlauf Komfortfunktion wie Sommerlüften 0-10V Steuereingang zur Anbindung an eine übergeordnete Automatisierung Inklusive LED zur Filterwechselanzeige und Funktion Sommerlüften Zum Wechseln der Lüftungsstufen ist ein Schalter (z.B. 5/W2U) notwendig Einbau in eine tiefe Schalterdose (66 mm tief) Technische Daten: Betriebsspannung: 12 V DC SELV Funktionsspannungsbereich: 0-10 V Funkfrequenz: 868 MHz (bidirektional) Betriebsschaltstrom: max. 5 A Anschlussleistung: max. 60 W Maße (B x H x T) des Bedienelements: 83 x 83 x 11 mm der Steuerung: 42 x 42 x 15,7 mm Fabrikat LUNOS Typ 5/UNI-RF Best.-Nr. 41158 |  |  |  |  |