| Stand 01/26 | Ausschreibungstext |  |
| --- | --- | --- |

Externes Zeitnachlaufmodul
Typ 5/ZII
Zeitnachlauf für AB 30/60
Einbau in Abzweigdosen und 60 mm tiefe Schalterdosen, für programmierbare vollautomatische Nachlaufsteuerung, Einschaltverzögerung, Inversschaltung und wählbare Intervallschaltung

Technische Daten:
Nachlaufzeiten: 6 / 15 Min.
Einschaltverzögerung: 0 / 120 sec.
Intervallbetrieb: AUS oder alle 4 h, Laufzeit 30 Min. Inversbetrieb; Werkseinstellung 120 sec
Einschaltverzögerung, 15 Min. Nachlauf, Intervallbetrieb und Inversbetrieb AUS

Funktionsspannungsbereich: 180 bis 275 VAC
Betriebsschaltstrom: max. 0,5 A
Anschlussleistung: max. 115 W

Maße (H x B x T): 49 x 35 x 10 mm

Fabrikat: LUNOS
Typ: 5/ZII
Best.-Nr. 39857