| Stand 01/25 |  | Ausschreibungstext KNX Control4-IW |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | KNX-Komponente für die dezentrale Wohnraumlüftung Typ KNX Control4-IW Ansteuerung der Lüftertypen Serie e², LUNOMAT und Nexxt sowie die Ablüfter ego, RA 15-60 und Silvento-ec über den KNX-Bus Inbetriebnahme des Moduls KNX-LUNOS-CONTROL4 erfolgt über die ETS (EIB Tool Software) in Verbindung mit dem zugehörigen Applikationsprogramm Auslieferung erfolgt im umprogrammierten Zustand Sämtliche Funktionen werden über die ETS parametriert und programmiert Technische Daten: Bezeichnung: KNX-LUNOS-CONTROL4-IW Einbau: Montage in UP- Dose 60/68 mm Leistungsaufnahme: 120 mW (bei 24 V DC) KNX Last: 10 mA Schutzart: IP20 Maße (B x H x T): 50 x 50 x 20 mm (58 mm Diagonale) Fabrikat LUNOS Typ KNX Control4-IW Best.-Nr. 39977 |  |  |  |  |

| Stand 01/25 |  | Ausschreibungstext KNX Control4-REG |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | KNX-Komponente für die dezentrale Wohnraumlüftung Typ KNX Control4-REG Ansteuerung der Lüftertypen Serie e², LUNOMAT und Nexxt sowie die Ablüfter ego, RA 15-60 und Silvento-ec über den KNX-Bus Inbetriebnahme des Moduls KNX-LUNOS-CONTROL4 erfolgt über die ETS (EIB Tool Software) in Verbindung mit dem zugehörigen Applikationsprogramm Auslieferung erfolgt im umprogrammierten Zustand Sämtliche Funktionen werden über die ETS parametriert und programmiert Technische Daten: Bezeichnung: KNX-LUNOS-CONTROL4-REG Einbau: Hutschienenmontage Leistungsaufnahme: 120 mW (bei 24 V DC) KNX Last: 10 mA Schutzart: IP20 Abmessungen REG-Gehäuse 4TE (72mm) Fabrikat LUNOS Typ KNX Control4-REG Best.-Nr. 55840 |  |  |  |  |