| Stand 01/26 | Ausschreibungstext |  |
| --- | --- | --- |

Komfortsteuerung für Serien e2 und ego, RA 15-60, Silvento ec, Nexxt und LUNOMAT 
Typ Touch Air Comfort (TAC)
Komfortsteuerung, inklusive tiefer Elektronikdose für den waagerechten Einbau in Hohlwandkonstruktionen und Massivwänden
Direkter Betrieb von bis zu vier Lüftern der Serie e2 oder zwei ego oder einem RA 15-60
Weitere Geräte sind über zusätzlich angebundene 5/UNI-FT steuerbar (separates Netzteil notwendig)
Drei Schalteingänge für zusätzliche Koppelung mit Bedienschaltern
Anzeige aller Eingaben erfolgt über das stromsparende E-Ink-Display
Integrierter Feuchte- und Temperatursensor mit Grenzwertsteuerung aller jeweils verfügbaren Lüfterstufen
Optionaler CO2-Sensor (SCO2-TAC) zur kombinierten oder alleinigen Grenzwertsteuerung in Kombination mit dem Feuchte- und Temperatursensor
Grenzwerteinstellungen manuell oder automatisch konfigurierbar
Konfiguration des Bedienteils per LUNOS-Planungscode oder manuell per intuitive Menüführung
Einschränkung der Bedienbarkeit durch sog. Vermieterschutz (z.B. Deaktivierung bestimmter Funktionen zum Bauten- und Feuchtigkeitsschutz)
Tägliche Komfortzeitpläne zur Erstellung individueller Lüftungssteuerungen in Zeitabhängigkeiten
Schnellzugriffe auf alle Grundfunktionen der Lüftertypen (Abwesenheitsmodus, Partymodus, Nachtmodus, Querlüften, Sommerlüften) per Touch-Bedienfeld
Anzeige von bestimmten Ereignissen, wie Filterwechseln oder Fehlermeldungen
USB-Schnittstelle für Export aufgezeichneter Lüftungsdaten, Software-Updates und Sprachänderungen
Empfohlene Einbauhöhe: 1,4 - 1,6 m

Technische Daten:
Gerätespannung: 12 V DC SELV
Versorgungsspannung: 100-240 V AC 50-60Hz
Schutzart: IP20

Maße (H x B x T): 155 x 97 x 20 mm

Fabrikat LUNOS
Typ TAC
Best.-Nr. 39946