| Stand 01/26 | Ausschreibungstext |  |
| --- | --- | --- |

Standard-Innenblende
Typ 9/IBE
Standard-Innenblende für den Rundkanal DN 160
Montage an Lüftertypen Serie e2, ALD, ALD-S, ALD-SV, AB 30/60, RA 15-60
Aufnahme für Filter des Typs ISO Coarse >45% oder Pollenfilter
Manuell verschließbar durch einfaches Verdrehen der Designblende um 180°

Technische Daten:
Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)
Material: ASA

Maße geöffnet (H x B x T): 180 x 180 x 35 mm
Einbautiefe im Rundkanal: 20 mm
für Innendurchmesser: 154 mm

Fabrikat LUNOS
Typ 9/IBE
Best.-Nr. 39851

| Stand 01/26 | Ausschreibungstext |  |
| --- | --- | --- |

Schallschutzblende
Typ 9/IBS
Innenblende für erhöhte Schallschutzanforderungen für den Rundkanal DN 160
Montage an Lüftertypen Serie e2, ALD, ALD-S, ALD-SV, AB 30/60, RA 15-60
Aufnahme für Filter des Typs ISO Coarse >45% oder Pollenfilter
Erhöhte Schalldämmung
Verschließbar durch ein deckelintegriertes Federelement

Technische Daten:
Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)
Material: ASA

Maße geschlossen (H x B x T): 250 x 250 x 71 mm
Maße geöffnet (H x B x T): 250 x 250 x 86 mm
Einbautiefe im Rundkanal: 20 mm
für Innendurchmesser: 154 mm

Fabrikat LUNOS
Typ 9/IBS
Best.-Nr. 39947

| Stand 01/26 | Ausschreibungstext |  |
| --- | --- | --- |

Komfort-Innenblende im Kunststoffdesign
Typ 9/IBK
Komfort-Innenblende für Rundkanal DN 160
Anwendung mit Lüftertypen Serie e2, ALD, ALD-S, ALD-SV, AB 30/60, RA 15-60
Aufnahme für Filter des Typs ISO Coarse >45% oder Pollenfilter
Manuell verschließbar

Technische Daten:
Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)
Material: ASA

Maße geöffnet (H x B x T): 191 x 180 x 60 mm
Einbautiefe im Rundkanal: 20 mm
für Innendurchmesser: 154 mm

Fabrikat LUNOS
Typ 9/IBK
Best.-Nr. 40087

| Stand 01/26 | Ausschreibungstext |  |
| --- | --- | --- |

Komfort-Innenblende im Glasdesign
Typ 9/IBG
Komfort-Innenblende für Rundkanal DN 160
Anwendung mit Lüftertypen Serie e2, ALD, ALD-S, ALD-SV, AB 30/60, RA 15-60
Aufnahme für Filter des Typs ISO Coarse >45% oder Pollenfilter optional
Manuell verschließbar

Technische Daten:
Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)
Material: ASA, Blende Einscheibensicherheitsglas (ESG)

Maße geöffnet (H x B x T): 197 x 185 x 66 mm
Einbautiefe im Rundkanal: 20 mm
für Innendurchmesser: 154 mm

Fabrikat LUNOS
Typ 9/IBG
Best.-Nr. 40088