| Stand 01/26 | Ausschreibungstext |  |
| --- | --- | --- |

Komfort-Funk-Innenblende, inkl. Steuerung mit integriertem Funkmodul, Netzteil und Anschlusskabel für Serie e2 und RA 15-60
Typ 9/IBF-RF
Komfort-Funk-Innenblende für Rundkanal DN 160
Montage an Lüftertypen Serie e2 und RA 15-60 (Anschlusskabel bereits integriert)
Aufnahme für ISO Coarse >45% Filter, Pollenfilter und Feinstaubfilter bzw. epm1 55%
Netzteil, Steuerung und Sensorik sind werkseitig verbaut und verkabelt
Bedienung über Taster direkt an der Blende sowie extern (5/UNI-RF, 5/SC-RF, Funkmodul UNI-EO) möglich
Homee Smart Home Anbindung via UNI-EO optional erhältlich
Fernbedienung RC-EO mit UNI-EO
Im Abluftbetrieb werden Luftfeuchtigkeit und Temperatur der Raumluft erfasst
Im Betrieb mit Wärmerückgewinnung werden zusätzlich Luftfeuchtigkeit und Temperatur der Außenluft erfasst und in die Regelung miteinbezogen
Manuell verschließbar
Filterwechsel- und Betriebsanzeige via LED

Technische Daten:
Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)
Material: ASA

Eingangsspannung: 100-240 V 50/60 Hz
Funkverbindung: 868 MHz (bidirektional, verschlüsselt)

Maße geöffnet (H x B x T): 231 x 185 x 53 mm
Einbautiefe im Rundkanal: 12 mm
für Innendurchmesser: 154 mm

Fabrikat LUNOS
Typ 9/IBF-RF
Best.-Nr. 41183