| Stand 01/26 | Ausschreibungstext |  |
| --- | --- | --- |

Silvento ec Zweiraum-Brandschutz-Unterputzgehäuse mit seitlichem Abluftstutzen
Typ 3/UP-2BR
Wandeinbaugehäuse 3/UP-2BR zur Wandmontage mit
einem seitlichen Abluftstutzen (Abluftstutzen nach oben, rechts oder links) DN 80,
metallischer Absperrvorrichtung mit der Feuerwiderstandklasse K90-18017,
leckluftdichter Rückschlagklappe und
Putzschutzdeckel sowie Netzanschlussklemme
Für den zweiten Raum ist ein weiterer seitlicher Stutzen DN 80 vorhanden

Bauaufsichtliche Zulassung: Z-51.1-215

Technische Daten:
Material: Brandschutz nach DIBt
Verfügbarer statischer Druck (V): 233 Pa

Maße (H x B x T): 270 x 270 x 102,5 mm
Abluftstutzen: DN 80

Fabrikat LUNOS
Typ 3/UP-2BR
Best.-Nr. 39187