| Stand 01/26 | Ausschreibungstext |  |
| --- | --- | --- |

Silvento ec Unterputzgehäuse
Typ 3/UP
Wand- und Deckeneinbaugehäuse 3/UP für Wand- und Deckenmontage (Montagewinkel optional erhältlich)
als radiale und axiale Variante mit Abluftstutzen DN 80 (Abluftstutzen nach oben, rechts, links oder hinten) mit
leckluftdichter Rückschlagklappe und
Putzschutzdeckel sowie Netzanschlussklemme

Bauaufsichtliche Zulassung Z-51.1-215

Technische Daten:
Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)
Material: PS
Verfügbarer statischer Druck (V): 233 Pa

Maße (H x B x T): 262 x 262 x 90,5 mm
Abluftstutzen: DN 80

Fabrikat LUNOS
Typ 3/UP
Best.-Nr. 40125