	Stand 01/25
	Ausschreibungstext

5/ZII
	[image: image1.png]LUNOS

energy-efficient





	
	
	
	
	

	Pos.
	Stück
	Text
	Einzelpreis
	Gesamtpreis

	
	

	Externes Zeitnachlaufmodul
Typ 5/ZII

Zeitnachlauf für AB 30/60

Einbau in Abzweigdosen und 60 mm tiefe Schalterdosen, für programmierbare vollautomatische Nachlaufsteuerung, Einschaltverzögerung, Inversschaltung und wählbare Intervallschaltung
Technische Daten:

Nachlaufzeiten:

6/ 15 Min.

Einschaltverzögerung:
0/ 120 sec.

Intervallbetrieb:

AUS oder alle 4 h, 



Laufzeit 30 Min. Inversbetrieb; 


Werkseinstellung 120 sec 



Einschaltverzögerung, 15 Min. 


Nachlauf, Intervallbetrieb und 


Inversbetrieb AUS

Funktionsspannungsbereich:
180 bis 275 VAC

Betriebsschaltstrom:

max. 0,5 A

Anschlussleistung:

max. 115 W

Maße (H x B x T):

49 x 35 x 10 mm

Fabrikat: 
LUNOS 

Typ:

5/ZII 

Best.-Nr.
39857
	
	


LUNOS Lüftungstechnik GmbH für Raumluftsysteme, Wilhelmstraße 31-34, 13593 Berlin, 

Tel. 030 / 36 20 01-0, Fax 030 / 36 20 01-89, E-Mail: info@lunos.de, www.lunos.de 

