| Stand 01/23 |  | Ausschreibungstext # 3/UP-BR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Silvento Brandschutz-Unterputzgehäuse mit seitlichem Abluftstutzen Typ 3/UP-BR Wandeinbaugehäuse 3/UP-BR, inkl. Montagevorrichtung für Wandmontage, mit einem seitlichen Abluftstutzen, metallischer Absperrvorrichtung DN 80 mit Feuerwiderstandklasse K90-18017, leckluftdichter Rückschlagklappe, Putzschutzdeckel und Netzanschlußklemme (Abluftstutzen nach oben, rechts oder links). Bauaufsichtliche Zulassung: Z-51.1-215 Maße in mm (H x B x T): 270 x 270 x 102,5 Abluftstutzen: DN 80 Fabrikat LUNOS Typ 3/UP-BR Best.-Nr: 039 160 |  |  |  |  |