| Stand 01/2023 |  | Ausschreibungstext # 5/SC-RF |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Smart Comfort Steuerung für LUNOMAT, Nexxt, Serie e², ego und RA15-60 Typ 5/SC-RF Steuereinheit mit integriertem bidirektionalem Funkmodul (886 MHz, <3mW Sendeleistung) zur Kommunikation (Synchronisation und Regelung) mit weiteren Steuereinheiten oder kompatiblen Steuerungen (5/UNI-RF) und Funkblenden für Serie-e² und RA15-60. Alle aus der Serie ohne Funkintegration bekannten Funktionen und kabelgebundenen Schnittstellen (Verdrahtungsmöglichkeiten) sind weiterhin vorhanden. Durch die integrierte Funkkommunikationsschnittstelle kann auf eine Verkabelung zur Gerätekommunikation zwischen zwei Steuerungen bzw. auf eine herkömmliche Verdrahtung zu den einzelnen Lüftern verzichtet werden (ggf. sind an den Lüftern optional erhältliche Funkschnittstellen wie z.B. eine Funkinnenblende notwendig). Die Steuerung ist ausgestattet mit Feuchte- und Temperatur-Sensorik sowie integrierten Zeit- und Sonderfunktionen (z.B. Zeitnachlauf, etc.). Ebenfalls integriert ist eine Datenlogging-Funktion zur Erfassung der Laufzeit und Schaltvorgängen. Eine optische Filterwechsel- und Betriebsanzeige per LED ist vorhanden. Analoge und digitale Kommunikationsmöglichkeiten z.B. mit Gebäudeleittechnik oder Fernbedienfunktionalität sind über Kabelsteckplätze vorhanden. Des Weiteren ist ein Steckplatz für optionale Funkkommunikation z.B. mit homee-Gateway (Internetzugang) oder optionalen Funkfernsteuerungen und weiterem Zubehör vorhanden. Der Einbau in eine tiefe Schalterdose wird empfohlen. Für den Einbau muss die Schalterdose mindestens 90 mm tief sein. Betriebsspannung: 12V DC Funktionsspannungsbereich: 0-10 V Betriebsschaltstrom: max. 5 A Anschlussleitung: max. 60 W Fabrikat: LUNOS Typ: 5/SC-RF Best.-Nr.: 41197 |  |  |  |  |