| Stand 01/23 |  | Ausschreibungstext # RA 15-60 Einschub |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Radial-Abluftventilator Typ RA 15-60 Einschub Hocheffizienter Radiallüfter für den horizontalen Einbau in die Außenwand. Einbau im separat erhältlichen Rundkanal Ø 160 mm. Enthält einen ec-Motor, Dämmringe, sternförmige Schalldämpfer und waschbaren G2-Filter. Ansteuerung über Universalsteuerung 5/UNI Technische Daten Volumenströme: 15, 30, 45 und 60 m³/h Spannungsversorgung: 12 V DC SELV Leistungsaufnahme: 0,6-7,2 W Schutzklasse: II Schutzart: IP 20 Schalldruckpegel (1 m): 16-37 dB(A) Schalldruckpegel (3 m): 16-37 dB(A) Mindestlänge: 240 mm Fabrikat LUNOS Typ RA 15-60 Einschub Best.-Nr. 039 996 |  |  |  |  |