| Stand 01/25 |  | Ausschreibungstext # 5/UNI-FT |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Universalsteuerung für LUNOMAT, Nexxt, Serie e², ego und RA 15-60 Typ 5/UNI-FT Steuereinheit für die Serie e², LUNOMAT und Nexxt sowie für die Ablüfter ego und RA 15-60 (Einstellung des Codier-Schalters notwendig) Als mögliche Erweiterung der Touch Air Comfort (TAC) erforderlich Ausgestattet mit Feuchte- und Temperatursensor; Intervall und Nachlauf Komfortfunktion wie Sommerlüften 0-10 V Steuereingang zur Anbindung an eine übergeordnete Automatisierung Inklusive LED zur Filterwechselanzeige und Funktion Sommerlüften Zum Wechseln der Lüftungsstufen ist ein Schalter (z.B. 5/W2U) oder Taster (z.B. 5/W2T) notwendig Einbau in eine tiefe Schalterdose (66 mm tief). Technische Daten: Betriebsspannung: 12 V DC Funktionsspannungsbereich: 0 - 10 V Betriebsschaltstrom: max. 5 A Anschlussleitung: max. 60 W Maße (B x H x T) des Bedienelements: 83 x 83 x 13 mm der Steuerung: 42 x 42 x 31 mm Fabrikat LUNOS Typ 5/UNI-FT Best.-Nr. 40089 |  |  |  |  |

| Stand 01/25 |  | Ausschreibungstext # 5/W2U |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis |  | Gesamtpreis |
|  |  | Serienschalter Typ 5/W2U Zwei-Wippenschalter (bedruckt) für die Universalsteuerung (5/UNI-FT) zur dreistufigen Schaltung von Serie e², LUNOMAT und Nexxt sowie für die Ablüfter ego und RA 15-60 sowie zur Einstellung der Sommerlüftung/Intensivlüftung Einbau in Standard- Schalterdose Technische Daten: Farbe: weiß glänzend Material:Kunststoff Maße (B x H x T) 83 x 83 x 13 mm Fabrikat LUNOS Typ 5/W2U Best.-Nr. 39972 |  |  |  |  |  |

| Stand 01/25 |  | Ausschreibungstext # 5/W2T |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis |  | Gesamtpreis |
|  |  | Serientaster Typ 5/W2T Zwei-Wippentaster (bedruckt) für die Universalsteuerung (5/UNI-FT) zur dreistufigen Schaltung der Serie e², LUNOMAT und Nexxt sowie für die Ablüfter ego und RA 15-60 sowie zur Einstellung der Sommerlüftung/Intensivlüftung Für die Kombination mit der 5/UNI-FT und TAC Einbau in Standard-Schalterdose Technische Daten: Farbe: weiß glänzend Material: Kunststoff Maße (B x H x T) 83 x 83 x 13 mm Fabrikat LUNOS Typ 5/W2T Best.-Nr. 40011 |  |  |  |  |  |

| Stand 01/25 |  | Ausschreibungstext # 5/WT |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis |  | Gesamtpreis |
|  |  | Ein-Wippen-Taster Typ 5/WT Ein-Wippen-Taster zur kurzeitigen Änderung der Volumenstufen eines Lüfters in Verbindung mit der TAC Steuerung Schaltung der Serie e², LUNOMAT und Nexxt sowie für die Ablüfter ego und RA 15-60 Einbau in Standard-Schalterdose Technische Daten: Farbe: weiß glänzend Material: Kunststoff Maße (B x H x T) 83 x 83 x 13 mm Fabrikat LUNOS Typ 5/WT Best.-Nr. 40010 |  |  |  |  |  |