| Stand 01/25 |  | Ausschreibungstext # RA 15-60 Einschub |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Radial-Abluftventilator Typ RA 15-60 Einschub Hocheffizienter Radiallüfter mit ec-Motor für den horizontalen Einbau in eine Außenwand Einbau in einen Rundkanal mit Ø 160 mm Besteht aus einem hocheffizienten ec-Motor, Dämmringen, akustisch optimierte Schallabsorber und einem waschbaren ISO Coarse >45% Filter Rückschlagklappe 9/WDS ABL optional erhältlich Ansteuerung über 5/UNI-FT, 5SC-FT, 5/UNI-RF, 5/SC-RF, 5/GS, TAC, KNX und Smart-Home möglich Technische Daten: Volumenstrom: 15 – 60 m³/h Schallleistungspegel LW: 24 – 45 dB(A) Schalldruckpegel 1 m Abstand: 16 – 37 dB(A) Schalldruckpegel 3 m Abstand: 6 – 27 dB(A) Leistungsaufnahme: 0,6 – 7,2 W Spezifische Leistungsaufnahme: 0,04 – 0,12 W/m3h Spannungsversorgung: 12 V DC SELV Schutzklasse: IP 20 Kernbohrung für Rundkanal: 162 mm Mindesteinbaulänge: 180 mm Fabrikat LUNOS Typ RA 15-60 Einschub Best.-Nr. 39996 |  |  |  |  |