| Stand 01/23 |  | Ausschreibungstext # ALD-SV |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Außenwand-Luftdurchlass Typ ALD-SV Einschub Passiver Außenwand-Luftdurchlass zur Frischluftversorgung bei Abluftanlagen zur kontrollierten Wohnungslüftung. Nachträglicher Einbau mittels Rundkanal möglich. Komfort und erhöhter Schallschutz durch vier sternförmige Schalldämpfer, Volumenstromblende und waschbarem G2- Filter (Pollenfilter optional). Die Luftmenge ist bedarfsgerecht durch die Volumenstromblende einstellbar. Erfüllt die Vorgaben des DIBt, DIN 1946-6 und 18017-3. Innenteile revisionierbar. Mindestrohrlänge: 240 mm Durchflussvolumenstrom: 15 / 20 / 25 m³/h bei 8 Pa Druckdifferenz 10 / 13,5 / 18 m³/h bei 4 Pa Druckdifferenz Fabrikat LUNOS Typ ALD-SV Einschub Best.-Nr. 040 148 |  |  |  |  |