| Stand 01/25 |  | Ausschreibungstext # AB 30/60 Einschub |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Axial-Abluftventilator Typ AB 30/60 Einschub Hocheffizienter Axiallüfter mit ec-Motor für den horizontalen Einbau in eine Außenwand Einbau in einen Rundkanal mit Ø 160 mm oder DN100 (ohne Schalldämmeinlage) Inklusive Schalldämmung und waschbarem ISO Coarse >45% Filter Lüftungsstufen 30 und 60 m³/h im eingebauten Zustand mit Innenblende, Filter und Außenverschluss Rückschlagklappe 9/WDS ABL optional erhältlich Zeitnachlaufmodul 5/ZII optional erhältlich Technische Daten: Volumenströme (freiblasend): 30/60 m³/h Schallleistungspegel LW: 36/52 dB (A) Schalldruckpegel 1 m Abstand: 28/44 dB(A) Schalldruckpegel 3 m Abstand: 19/34 dB(A) Leistungsaufnahme: 1,5/4,9 W Spannungsversorgung: 100 - 240 V 50/60 Hz Schutzklasse: II Schutzart: IP44 Kernbohrung für Rundkanal: 162 mm Mindesteinbaulänge: 170 mm Fabrikat LUNOS Typ AB 30/60 Einschub Best.-Nr. 39995 |  |  |  |  |