| Stand 01/25 |  | Ausschreibungstext # 1/WE 180 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Außengitter Typ 1/WE 180 Außengitter mit Krallenbefestigung, Insektenschutzgitter und Fassadenschutzring zur Aufputzmontage Montage an Lüftertypen der Serie e², ALD, ALD-S, ALD-SV, AB 30/60, RA 15-60 Technische Daten: Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016) Material: Kunststoff (UV beständiges ASA) Maße (ø): 180 mm Einbautiefe im Rundkanal: 10 mm Fabrikat LUNOS Typ 1/WE 180 Best.-Nr. 39852 |  |  |  |  |

| Stand 01/25 |  | Ausschreibungstext # 1/AZ 180 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Außengitter Typ 1/AZ 180 Außengitter mit Krallenbefestigung, Insektenschutzgitter und Fassadenschutzring zur Aufputzmontage Montage an Lüftertypen der Serie e², ALD, ALD-S, ALD-SV, AB 30/60, RA 15-60 Technische Daten: Farbe: anthrazit (ähnlich RAL 7016) Material: Kunststoff (UV beständiges ASA) Maße (ø): 180 mm Einbautiefe im Rundkanal: 10 mm Fabrikat LUNOS Typ 1/AZ 180 Best.-Nr. 41143 |  |  |  |  |

| Stand 01/25 |  | Ausschreibungstext # 1/BE 180 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Außengitter Typ 1/BE 180 Außengitter mit Krallenbefestigung, Insektenschutzgitter und Fassadenschutzring zur Aufputzmontage Anwendung mit Lüftertypen der Serie e², ALD, ALD-S, ALD-SV, AB 30/60, RA 15-60 Technische Daten: Farbe: besandet Material: Kunststoff (UV beständiges ASA) Maße (ø): 180 mm Einbautiefe im Rundkanal: 10 mm Fabrikat LUNOS Typ 1/BE 180 Best.-Nr. 39917 |  |  |  |  |

| Stand 01/25 |  | Ausschreibungstext # 1/FSR-WE 180 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Fassadenschutzring Typ 1/FSR-WE 180 Fassadenschutzring zum Stecken für den Rundkanal Technische Daten: Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016) Material: Kunststoff (UV beständiges ASA) Maße (ø): 154 mm (Innendurch- messer Rundkanal) Fabrikat LUNOS Typ 1/FSR-WE 180 Best.-Nr. 40093 |  |  |  |  |

| Stand 01/25 |  | Ausschreibungstext # 1/FSR-AZ 180 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Fassadenschutzring Typ 1/FSR-AZ 180 Fassadenschutzring zum Stecken für den Rundkanal Technische Daten: Farbe: anthrazit (ähnlich RAL 7016) Material: Kunststoff (UV beständiges ASA) Maße (ø): 154 mm (Innendurch- messer Rundkanal) Fabrikat LUNOS Typ 1/FSR-AZ 180 Best.-Nr. 41140 |  |  |  |  |