| Stand 01/25 |  | Ausschreibungstext # 3/UP-2BR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Silvento Zweiraum-Brandschutz-Unterputzgehäuse mit seitlichem Abluftstutzen Typ 3/UP-2BR Wandeinbaugehäuse 3/UP-2BR zur Wandmontage mit einem seitlichen Abluftstutzen (Abluftstutzen nach oben, rechts oder links) DN 80, metallischer Absperrvorrichtung mit der Feuerwiderstandklasse K90-18017, leckluftdichter Rückschlagklappe und Putzschutzdeckel sowie Netzanschlussklemme Für den zweiten Raum ist ein weiterer seitlicher Stutzen DN 80 vorhanden Bauaufsichtliche Zulassung: Z-51.1-215 Technische Daten: Farbe: div. Material: div. Verfügbarer statischer Druck (V-EC): 233 Pa Maße (H x B x T): 270 x 270 x 102,5 mm Abluftstutzen: DN 80 Fabrikat LUNOS Typ 3/UP-2BR Best.-Nr. 39187 |  |  |  |  |