
	Stand 01/25
	Ausschreibungstext

9/IBF-RF
	[image: image1.png]LUNOS

energy-efficient





	
	
	
	
	

	Pos.
	Stück
	Text
	Einzelpreis
	Gesamtpreis

	
	
	Komfort-Funk-Innenblende, inkl. Steuerung mit integriertem Funkmodul, Netzteil und Anschlusskabel für Serie e² und RA 15-60
Typ 9/IBF-RF
Komfort-Funk-Innenblende für Rundkanal DN 160
Montage an Lüftertypen Serie e² und RA 15-60 (Anschlusskabel bereits integriert)

Aufnahme für ISO Coarse >45% Filter, Pollenfilter und Feinstaubfilter bzw. epm1 55%
Netzteil, Steuerung und Sensorik sind werkseitig verbaut und verkabelt
Bedienung über Taster direkt an der Blende sowie extern (5/UNI-RF, 5/SC-RF, Funkmodul UNI-EO und WLAN) möglich
Homee Smart Home Anbindung via UNI-EO optional erhältlich
Fernbedienung RC-EO mit UNI-EO
Im Abluftbetrieb werden Luftfeuchtigkeit und Temperatur der Raumluft erfasst

Im Betrieb mit Wärmerückgewinnung werden zusätzlich Luftfeuchtigkeit und Temperatur der Außenluft erfasst und in die Regelung miteinbezogen
Manuell verschließbar
Filterwechsel- und Betriebsanzeige via LED

Technische Daten:
Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)

Material: Kunststoff (UV beständiges ASA)
Eingangsspannung:

100-240 V 50/60 Hz

Ausgangsspannung:

12 V DC SELV
Steuerspannung:

0-10 V

Funkverbindung:

868 MHz (bidirektional, 




verschlüsselt) 

Maße geöffnet (H x B x T):
231 x 185 x 53 mm 
Einbautiefe im Rundkanal:
12 mm

für Innendurchmesser:

154 mm

Fabrikat
LUNOS  

Typ

9/IBF-RF
Best.-Nr.
41183
	
	


LUNOS Lüftungstechnik GmbH & Co. KG für Raumluftsysteme ∙ Wilhelmstraße 31 ∙ 13593 Berlin

Tel. +49 30 362 001-0 ∙ Fax +49 30 362 001-89 

info@lunos.de∙ www.lunos.de 


