	Stand 01/25
	Ausschreibungstext

Steuerungsplatine 5/EC-ZI
	[image: image1.png]LUNOS

energy-efficient





	
	
	
	
	

	Pos.
	Stück
	Text
	Einzelpreis
	Gesamtpreis

	
	
	Steuerungsplatine für Silvento ec-V und Silvento ec-KL
Typ 5/EC-ZI
Steuerplatine zum Einsatz in Silvento ec-V und Silvento ec-KL
Basisplatine mit wählbarer und frei einstellbarer Stufenschaltung für Grund- und Bedarfslüftung, Zeitnachlauf und Intervallschaltung
Auslesbare Datenloggingfunktion für Motorlauf, Filterwechsel, Netzanschlussdauer und Fehlerspeicher
Vermieterschutzfunktion (Manipulationsschutz der Platine) aktivierbar

Volumenstromkalibrierung für feinste Einstellung der Luftvolumenströme

Optional Bewegungsmelder oder Funkmodule z.B. für die Verwendung schnurloser Sensoren, Schalter oder Lichtkopplung anschließbar

Service- und Wartungskit (SW-Kit) erhältlich

Technische Daten:
Volumenströme

0/15/20/30/40/45/50/60 m³/h
                                                   (konfigurierbar für Grund- und    

                                                   Bedarfslüftung)

Fabrikat
LUNOS

Typ

5/EC-ZI
Best.-Nr.
40080
	
	


	Stand 01/25
	Ausschreibungstext

Steuerungsplatine 5/EC-FK
	[image: image2.png]LUNOS

energy-efficient





	
	
	
	
	

	Pos.
	Stück
	Text
	Einzelpreis
	Gesamtpreis

	
	
	Steuerungsplatine für Silvento ec-V und Silvento ec-KL

Typ 5/EC-FK

Steuerplatine zum Einsatz in Silvento ec-V und Silvento ec-KL
Komfortplatine mit wählbarer und frei einstellbarer Stufenschaltung für Grund- und Bedarfslüftung, Zeitnachlauf und Intervallschaltung sowie intelligenter Feuchte- und Temperaturregelung zur optimalen Raumentfeuchtung und einstellbarem Regelbereich der Luftfeuchtigkeit

Auslesbare Datenloggingfunktion für Motorlauf, Filterwechsel, Netzanschlussdauer und Fehlerspeicher

Vermieterschutzfunktion (Manipulationsschutz der Platine) aktivierbar

Volumenstromkalibrierung für feinste Einstellung der Luftvolumenströme

Optional Bewegungsmelder oder Funkmodule z.B. für die Verwendung schnurloser Sensoren, Schalter oder Lichtkopplung anschließbar

Service- und Wartungskit (SW-Kit) erhältlich

Technische Daten:
Volumenströme

0/15/20/30/40/45/50/60 m³/h

                                                   (konfigurierbar für Grund- und    

                                                   Bedarfslüftung sowie den 

                                                   Feuchte- Regelbereich)

Regelbereich


45 - 75 % rel. Luftfeuchtigkeit
                                                   (einstellbar)

Fabrikat
LUNOS

Typ

5/EC-FK

Best.-Nr.
40081
	
	


	Stand 01/25
	Ausschreibungstext

Steuerungsplatine 5/EC-FK+
	[image: image3.png]LUNOS

energy-efficient





	
	
	
	
	

	Pos.
	Stück
	Text
	Einzelpreis
	Gesamtpreis

	
	
	Steuerungsplatine für Silvento ec-V und Silvento ec-KL

Typ 5/EC-FK+

Steuerplatine zum Einsatz in Silvento ec-V und Silvento ec-KL
Platine Komfort+ inkl. VOC-Sensor für die Lüftung auf Basis der Raumluftkonzentration von chemisch-organischen Substanzen (z.B. Gerüche, Chemikalien, Lösemittel und CO2-Äquivalenzberechnung) mit wählbarer und frei einstellbarer Stufenschaltung für Grund- und Bedarfslüftung sowie intelligenter Feuchte- und Temperaturregelung zur optimalen Raumentfeuchtung und einstellbarem Regelbereich der Luftfeuchtigkeit

Auslesbare Datenloggingfunktion für Motorlauf, Filterwechsel, Netzanschlussdauer und Fehlerspeicher

Vermieterschutzfunktion (Manipulationsschutz der Platine) aktivierbar

Volumenstromkalibrierung für feinste Einstellung der Luftvolumenströme

Optional Bewegungsmelder oder Funkmodule z.B. für die Verwendung schnurloser Sensoren, Schalter oder Lichtkopplung anschließbar

Service- und Wartungskit (SW-Kit) erhältlich

Technische Daten:
Volumenströme

0/15/20/30/40/45/50/60 m³/h

                                                   (konfigurierbar für Grund- und    

                                                   Bedarfslüftung sowie den 

                                                   Sensor- Regelbereich)

Regelbereiche


45 - 75 % rel. Luftfeuchtigkeit

                                                   (einstellbar)

                                                   1500 - 3000 ppm CO2
                                                   (einstellbar)

                                                   0 - 60000 ppb VOC

                                                   (einstellbar)

Fabrikat
LUNOS

Typ

5/EC-FK+
Best.-Nr.
40217
	
	


	Stand 01/25
	Ausschreibungstext

Steuerungsplatine 5/EC-ZI 90
	[image: image4.png]LUNOS

energy-efficient





	
	
	
	
	

	Pos.
	Stück
	Text
	Einzelpreis
	Gesamtpreis

	
	
	Steuerungsplatine für Silvento ec-V und Silvento ec-KL

Typ 5/EC-ZI 90
Steuerplatine zum Einsatz in Silvento ec-V und Silvento ec-KL
Basisplatine mit wählbarer und frei einstellbarer Stufenschaltung für Grund- und Bedarfslüftung, Zeitnachlauf und Intervallschaltung

Auslesbare Datenloggingfunktion für Motorlauf, Filterwechsel, Netzanschlussdauer und Fehlerspeicher

Vermieterschutzfunktion (Manipulationsschutz der Platine) aktivierbar

Volumenstromkalibrierung für feinste Einstellung der Luftvolumenströme

Optional Bewegungsmelder oder Funkmodule z.B. für die Verwendung schnurloser Sensoren, Schalter oder Lichtkopplung anschließbar

Service- und Wartungskit (SW-Kit) erhältlich

Technische Daten:
Volumenströme
          0/15/20/30/40/45/50/60/90 m³/h

                                                (konfigurierbar für Grund- und    

                                                 Bedarfslüftung)

Fabrikat
LUNOS

Typ

5/EC-ZI 90

Best.-Nr
40126
	
	


	Stand 01/25
	Ausschreibungstext

Steuerungsplatine 5/EC-FK 90
	[image: image5.png]LUNOS

energy-efficient





	
	
	
	
	

	Pos.
	Stück
	Text
	Einzelpreis
	Gesamtpreis

	
	
	Steuerungsplatine für Silvento ec-V und Silvento ec-KL

Typ 5/EC-FK 90
Steuerplatine zum Einsatz in Silvento ec-V und Silvento ec-KL
Komfortplatine mit wählbarer und frei einstellbarer Stufenschaltung für Grund- und Bedarfslüftung, Zeitnachlauf und Intervallschaltung sowie intelligenter Feuchte- und Temperaturregelung zur optimalen Raumentfeuchtung und einstellbarem Regelbereich der Luftfeuchtigkeit

Auslesbare Datenloggingfunktion für Motorlauf, Filterwechsel, Netzanschlussdauer und Fehlerspeicher

Vermieterschutzfunktion (Manipulationsschutz der Platine) aktivierbar

Volumenstromkalibrierung für feinste Einstellung der Luftvolumenströme

Optional Bewegungsmelder oder Funkmodule z.B. für die Verwendung schnurloser Sensoren, Schalter oder Lichtkopplung anschließbar

Service- und Wartungskit (SW-Kit) erhältlich

Technische Daten:
Volumenströme
          0/15/20/30/40/45/50/60/90 m³/h

                                                (konfigurierbar für Grund- und    

                                                 Bedarfslüftung sowie den 

                                                 Feuchte- Regelbereich)

Regelbereich

          45 - 75 % rel. Luftfeuchtigkeit

                                                (einstellbar)

Fabrikat
LUNOS

Typ

5/EC-FK 90

Best.-Nr.
40127
	
	


	Stand 01/25
	Ausschreibungstext

Steuerungsplatine 5/EC-FK 90+
	[image: image6.png]LUNOS

energy-efficient





	
	
	
	
	

	Pos.
	Stück
	Text
	Einzelpreis
	Gesamtpreis

	
	
	Steuerungsplatine für Silvento ec-V und Silvento ec-KL

Typ 5/EC-FK+

Steuerplatine zum Einsatz in Silvento ec-V und Silvento ec-KL
Platine Komfort+ inkl. VOC-Sensor für die Lüftung auf Basis der Raumluftkonzentration von chemisch-organischen Substanzen (z.B. Gerüche, Chemikalien, Lösemittel und CO2-Äquivalenzberechnung) mit wählbarer und frei einstellbarer Stufenschaltung für Grund- und Bedarfslüftung sowie intelligenter Feuchte- und Temperaturregelung zur optimalen Raumentfeuchtung und einstellbarem Regelbereich der Luftfeuchtigkeit

Auslesbare Datenloggingfunktion für Motorlauf, Filterwechsel, Netzanschlussdauer und Fehlerspeicher

Vermieterschutzfunktion (Manipulationsschutz der Platine) aktivierbar

Volumenstromkalibrierung für feinste Einstellung der Luftvolumenströme.

Optional Bewegungsmelder oder Funkmodule z.B. für die Verwendung schnurloser Sensoren, Schalter oder Lichtkopplung anschließbar

Service- und Wartungskit (SW-Kit) erhältlich

Technische Daten:
Volumenströme
          0/15/20/30/40/45/50/60/90 m³/h

                                                (konfigurierbar für Grund- und    

                                                Bedarfslüftung sowie die 

                                                Sensor- Regelbereiche)

Regelbereich

          45 – 75 % rel. Luftfeuchtigkeit

                                                (einstellbar)

                                                1500 - 3000 ppm CO2
                                                (einstellbar)

                                                0 - 60000 ppb VOC

                                                (einstellbar)

Fabrikat
LUNOS

Typ

5/EC-FK 90+

Best.-Nr.
40221
	
	


	Stand 01/25
	Ausschreibungstext

Steuerungsplatine 5/EC-KE
	[image: image7.png]LUNOS

energy-efficient





	
	
	
	
	

	Pos.
	Stück
	Text
	Einzelpreis
	Gesamtpreis

	
	
	Steuerungsplatine für Silvento ec-V und Silvento ec-KL

Typ 5/EC-KE

Steuerplatine zum Einsatz in Silvento ec-V und Silvento ec-KL
Spezielle Platine für die Kellerlüftung mit wählbarer und frei einstellbarer Stufenschaltung für Grund- und Bedarfslüftung, Konfiguration der Zeitfunktion und Vorgabe der Regeltemperaturen. Bei den Regeltemperaturen wird die mittlere Raumtemperatur und die kälteste Stelle gewählt
Auslesbare Datenloggingfunktion für Motorlauf, Filterwechsel, Netzanschlussdauer und Fehlerspeicher

Vermieterschutzfunktion (Manipulationsschutz der Platine) aktivierbar

Volumenstromkalibrierung für feinste Einstellung der Luftvolumenströme

Optional Bewegungsmelder oder Funkmodule z.B. für die Verwendung schnurloser Sensoren, Schalter oder Lichtkopplung anschließbar

Service- und Wartungskit (SW-Kit) erhältlich

Technische Daten:
Volumenströme

0/15/30/45/60 m³/h

                                                   (konfigurierbar für Grund- und    

                                                   Bedarfslüftung sowie den 

                                                   Feuchte- Regelbereich)

Regeltemperaturen                    Kälteste Stelle und 45 - 75 %
                                                   rel. Luftfeuchtigkeit  

                                                  (einstellbar)

Fabrikat
LUNOS

Typ

5/EC-KE
Best.-Nr.
40133
	
	


LUNOS Lüftungstechnik GmbH & Co. KG für Raumluftsysteme ∙ Wilhelmstraße 31 ∙ 13593 Berlin

Tel. +49 30 362 001-0 ∙ Fax +49 30 362 001-89 

info@lunos.de∙ www.lunos.de 

