
	Stand 01/25
	Ausschreibungstext

Silvento ec-V
	[image: image1.png]LUNOS

energy-efficient





	
	
	
	
	

	Pos.
	Stück
	Text
	Einzelpreis
	Gesamtpreis

	
	
	Ventilatoreinsatz
Typ V-EC
Ventilatoreinsatz zum universellen Einbau in Silvento Unterputz- und Aufputzgehäuse
Bestehend aus einem Lüfter mit leistungsstarkem und energiesparendem ec-Motor in einem Kunststoff-Spiralgehäuse zum Einstecken in Silvento Unterputz- und Aufputzgehäuse
Mit steckbarem Netzanschluss, leicht wechselbarem und auswaschbarem Filter und einer steckbaren Dekorblende inkl. optischer Filterwechselanzeige mittels LED-Indikator

Funktionsfähigkeit wird mit zusätzlicher Steuerungsplatine erreicht - die Beschreibung der Funktionalität bzw. Lüfterfunktionen ist im LV-Text der Steuerplatine enthalten

CE-Zeichen und EMV geprüft

Entspricht den Vorgaben der EU-Verordnung Nr. 1253/2014 sowie den Vorgaben der EnEV
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung: Z-51.1-215
Technische Daten:
Grundlüftung:     

0-60 m³/h (einstellbar)

Bedarfslüftung:


0-60 m³/h (einstellbar)




Bis 90 m³/h mit Sonderplatine
Schallleistungspegel:

18-44 dB(A)

Verfügbare Druckdifferenz:
bis 400 Pa (je nach Gehäuse)

Leistungsaufnahme:

1,8 - 6,2 W

Spannungsversorgung:

230 V AC 50 Hz 

SEL/SPI (nach (EU) 1254:         besser 0,08 W/m³/h 

                                                   (max. 0,15 W/m³/h mit                       

                                                   Sonderplatine)                                                 

Schutzart:


IP X5, Einsatz im Bereich 1 



und 2 gem. VDE 0100-701 



von Nassräumen zulässig

Schutzklasse: 


II

Maße (H x B x T):

260 x 260 x 23,5 mm
Fabrikat
LUNOS

Typ

V-EC
Best.-Nr.
40078
	
	


LUNOS Lüftungstechnik GmbH & Co. KG für Raumluftsysteme ∙ Wilhelmstraße 31 ∙ 13593 Berlin

Tel. +49 30 362 001-0 ∙ Fax +49 30 362 001-89 

info@lunos.de∙ www.lunos.de 

