	Stand 01/25
	Ausschreibungstext

ego-RF Einschub
	[image: image1.png]LUNOS

energy-efficient





	
	
	
	
	

	Pos.
	Stück
	Text
	Einzelpreis
	Gesamtpreis

	
	
	Dezentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung

Typ ego-RF Einschub
Hocheffizientes dezentrales (raumweises) Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung nach dem Prinzip des reversierenden Luftstroms (Regenerator) und der Möglichkeit einen Abluft-volumenstrom ohne Wärmerückgewinnung nach Bedarf zu erzeugen
Einbau in einen Rundkanal mit Ø 160 mm und integriertes 12V Netzteil zum direkten Anschluss an Netzspannung 
Integrierte Steuerung mit Funkmodul und Feuchte-/Temperatursensor im Luftstrom zur Messung von Innen– und Außenklima für eine intelligente Feuchtesteuerung 

Besteht aus einem polymerbasierten Drehwinkel-Wärmetauscher, EPP- Schaumgehäuse, Wärmedämmung, Design-Innenblende, zwei Filter ISO Coarse >45% und zwei hocheffiziente ec-Motoren
Wärmetauscher ist zu 100% recyclingfähig
Pollenfilter optional erhältlich 

Ansteuerung per Funk über eine 5/UNI-RF oder 5/SC-RF oder autarker Sensorbetrieb ohne externe Steuerung möglich

Entspricht EU-Verordnung 1254/2014 Energieeffizienzklasse A
Wärmebereitstellungsgrade:
maximal:



92%

nach EU (EN 13141-8):


91%
Technische Daten:
Volumenstrom:



5 - 20 (Abluft 45) m³/h
Schallleistungspegel LW:

28 - 51 (53) dB(A)

Schalldruckpegel 1 m Abstand:

20 - 43 (45) dB(A)

Schalldruckpegel 3 m Abstand:

10 - 30 (32) dB(A)

Max. Normschallpegeldifferenz Dn,e,w 
46 dB

Leistungsaufnahme:


2 – 6 W

Spezifische Leistungsaufnahme:
0,11 - 0,2 W/m³/h
Spannungsversorgung:


100 - 240 V AC 50/60 Hz

Schutzklasse:



IP 22
Kernbohrung:



162 mm
Mindesteinbaulänge:


300 mm bis 700 mm
Design-Innenblende:


237 x 217 mm
Fabrikat
LUNOS 

Typ

ego-RF Einschub
Best.-Nr.
40116
	
	


LUNOS Lüftungstechnik GmbH & Co. KG für Raumluftsysteme ∙ Wilhelmstraße 31 ∙ 13593 Berlin

Tel. +49 30 362 001-0 ∙ Fax +49 30 362 001-89 

info@lunos.de∙ www.lunos.de 

