| Stand 01/25 |  | Ausschreibungstext # 9/IBE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Standard-Innenblende Typ 9/IBE Standard-Innenblende für den Rundkanal DN 160 Montage an Lüftertypen Serie e², ALD, ALD-S, ALD-SV, AB 30/60, RA 15-60 Aufnahme für Filter des Typs ISO Coarse >45% oder Pollenfilter Manuell verschließbar durch einfaches Verdrehen der Designblende um 180° Einfache werkzeuglose Montage, Wartung und Filterwechsel Technische Daten: Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016) Material: Kunststoff (UV beständiges ASA) Maße geöffnet (H x B x T): 180 x 180 x 35 mm Einbautiefe im Rundkanal: 20 mm für Innendurchmesser: 154 mm Fabrikat LUNOS Typ 9/IBE Best.-Nr. 39851 |  |  |  |  |

| Stand 01/25 |  | Ausschreibungstext # 9/IBS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Schallschutzblende Typ 9/IBS Innenblende für erhöhte Schallschutzanforderungen für den Rundkanal DN 160 Montage an Lüftertypen Serie e², ALD, ALD-S, ALD-SV, AB 30/60, RA 15-60 Aufnahme für Filter des Typs ISO Coarse >45% oder Pollenfilter Erhöhte Schalldämmung Verschließbar durch ein deckelintegriertes Federelement Einfache Wartung und Filterwechsel Technische Daten: Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016) Material: Kunststoff (UV beständiges ASA) Maße geschlossen (H x B x T): 250 x 250 x 71 mm Maße geöffnet (H x B x T): 250 x 250 x 86 mm Einbautiefe im Rundkanal: 20 mm für Innendurchmesser: 154 mm Fabrikat LUNOS Typ 9/IBS Best.-Nr. 39947 |  |  |  |  |

| Stand 01/25 |  | Ausschreibungstext # 9/IBK |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Komfort-Innenblende im Kunststoffdesign Typ 9/IBK Komfort-Innenblende für Rundkanal DN 160 Anwendung mit Lüftertypen Serie e², ALD, ALD-S, ALD-SV, AB 30/60, RA 15-60 Aufnahme für Filter des Typs ISO Coarse >45% oder Pollenfilter Manuell verschließbar Einfache werkzeuglose Montage, Wartung und Filterwechsel Technische Daten: Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016) Material: Kunststoff (UV beständiges ASA) Maße geöffnet (H x B x T): 191 x 180 x 60 mm Einbautiefe im Rundkanal: 20 mm für Innendurchmesser: 154 mm Fabrikat LUNOS Typ 9/IBK Best.-Nr. 40087 |  |  |  |  |

| Stand 01/25 |  | Ausschreibungstext # 9/IBG |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Komfort-Innenblende im Glasdesign Typ 9/IBG Komfort-Innenblende für Rundkanal DN 160 Anwendung mit Lüftertypen Serie e², ALD, ALD-S, ALD-SV, AB 30/60, RA 15-60 Aufnahme für Filter des Typs ISO Coarse >45% oder Pollenfilter optional Manuell verschließbar Einfache Wartung und Filterwechsel Technische Daten: Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016) Material: Gehäuse Kunststoff (UV beständiges ASA), Blende Einscheibensicherheitsglas (ESG) Maße geöffnet (H x B x T): 197 x 185 x 66 mm Einbautiefe im Rundkanal: 20 mm für Innendurchmesser: 154 mm Fabrikat LUNOS Typ 9/IBG Best.-Nr. 40088 |  |  |  |  |