| Stand 01/25 |  | Ausschreibungstext # 3/UP-BA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Silvento Brandschutz-Unterputzgehäuse mit rückseitigem Abluftstutzen Typ 3/UP-BA Wandeinbaugehäuse 3/UP-BA, (Montagewinkel optional erhältlich) für Wandmontage mit rückseitigen Abluftstutzen (Abluftstutzen nach hinten), metallischer Absperrvorrichtung DN 80 der Feuerwiderstandklasse K90-18017-3, Leckluft dichter Rückschlagklappe und Putzschutzdeckel sowie Netzanschlussklemme Bauaufsichtliche Zulassung: Z-51.1-215 Technische Daten: Farbe: weiß, beige Material: Polystyrol, Kalziumsilikat Maße (H x B x T): 270 x 270 x 102,5 mm Abluftstutzen: DN 80 Fabrikat LUNOS Typ 3/UP-BA Best.-Nr. 39179 |  |  |  |  |