| Stand 01/25 |  | Ausschreibungstext # TAC |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Komfortsteuerung für e², ego, RA 15-60 und Silvento ec (FK) Typ Touch Air Comfort (TAC) Komfortsteuerung, inklusive tiefer Elektronikdose für den waagerechten Einbau in Hohlwandkonstruktionen und Massivwänden Direkter Betrieb von bis zu vier Lüftern der Serie e2 oder zwei ego oder einem RA 15-60 Weitere Geräte sind über zusätzlich angebundene 5/UNI-FT steuerbar (separates Netzteil notwendig) Drei Schalteingänge für zusätzliche Koppelung mit Bedienschaltern Silvento-ec Lüfter werden an das Zusatzmodul 5/ACM angeschlossen Anzeige aller Eingaben erfolgt über das stromsparende E-Ink-Display Integrierter Feuchte- und Temperatursensor mit Grenzwertsteuerung aller jeweils verfügbaren Lüfterstufen Optionaler CO2-Sensor (SCO2-TAC) zur kombinierten oder alleinigen Grenzwertsteuerung in Kombination mit dem Feuchte- und Temperatursensor Grenzwerteinstellungen manuell oder automatisch konfigurierbar Konfiguration des Bedienteils per LUNOS-Planungscode oder manuell per intuitive Menüführung Einschränkung der Bedienbarkeit durch sog. Vermieterschutz (z.B. Deaktivierung bestimmter Funktionen zum Bauten- und Feuchtigkeitsschutz) Tägliche Komfortzeitpläne zur Erstellung individueller Lüftungssteuerungen in Zeitabhängigkeiten Schnellzugriffe auf alle Grundfunktionen der Lüftertypen (Abwesenheitsmodus, Partymodus, Nachtmodus, Querlüften, Sommerlüften) per Touch-Bedienfeld Anzeige von bestimmten Ereignissen, wie Filterwechseln oder Fehlermeldungen USB-Schnittstelle für Export aufgezeichneter Lüftungsdaten, Software-Updates und Sprachänderungen Empfohlene Einbauhöhe: 1,4 - 1,6 m Technische Daten: Gerätespannung: 12 V DC SELV Versorgungsspannung: 100-240 V AC 50-60Hz Schutzart: IP20 Maße (H x B x T): 155 x 97 x 20 mm Fabrikat LUNOS Typ TAC Best.-Nr. 39946 |  |  |  |  |