| Stand 01/25 |  | Ausschreibungstext # 5/ZII |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis |  | Gesamtpreis |
|  |  | Externes Zeitnachlaufmodul Typ 5/ZII Zeitnachlauf für AB 30/60 Einbau in Abzweigdosen und 60 mm tiefe Schalterdosen, für programmierbare vollautomatische Nachlaufsteuerung, Einschaltverzögerung, Inversschaltung und wählbare Intervallschaltung Technische Daten: Nachlaufzeiten: 6/ 15 Min. Einschaltverzögerung: 0/ 120 sec. Intervallbetrieb: AUS oder alle 4 h, Laufzeit 30 Min. Inversbetrieb; Werkseinstellung 120 sec Einschaltverzögerung, 15 Min. Nachlauf, Intervallbetrieb und Inversbetrieb AUS Funktionsspannungsbereich: 180 bis 275 VAC Betriebsschaltstrom: max. 0,5 A Anschlussleistung: max. 115 W Maße (H x B x T): 49 x 35 x 10 mm Fabrikat: LUNOS Typ: 5/ZII Best.-Nr. 39857 |  |  |  |  |  |