| Stand 01/25 |  | Ausschreibungstext ALD-S Einschub |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Außenwand-Luftdurchlass Typ ALD-S Einschub Passiver Außenwand-Luftdurchlass zur Frischluftversorgung bei Verwendung im Abluftsystem oder zur freien Lüftung Einbau in einen Rundkanal mit Ø 160 mm Inklusive waschbarem ISO Coarse >45% Filter (Pollenfilter optional), vier Schalldämmelementen und Volumenstromblende Zusätzliche Schalldämmelemente bei größeren Wandstärken optional erhältlich Erfüllt die Vorgaben des DIBt, der DIN 1946-6 und 18017-3 zur passiven Frischluftversorgung Innenteile revisionierbar Technische Daten: Volumenstrom: 7 m³/h bei 2 Pa (freie Lüftung) 10 m³/h bei 4 Pa 15 m³/h bei 8 Pa 18 m³/h bei 10 Pa 25 m/h bei 20 Pa Beispielhafte Normschallpegeldifferenz bei einer Außenwandstärke ab 340 mm: 58 dB mit 9/IBE, 1/WE 61 dB mit 9/IBE, 1/HWE 67 dB mit 9/IBS, LUNOtherm-S 71 dB mit 9/IBS, LUNOtherm-S+ Beispielhafte Normschallpegeldifferenz bei einer Außenwandstärke ab 480 mm: 67 dB mit 9/IBE, 1/WE 68 dB mit 9/IBE, 1/HWE 71 dB mit 9/IBS, LUNOtherm-S 73 dB mit 9/IBS, LUNOtherm-S+ Kernbohrung: 162 mm Mindestrohrlänge: 150 mm Fabrikat LUNOS Typ ALD-S Einschub Best.-Nr. 41133 |  |  |  |  |