| Stand 01/25 |  | Ausschreibungstext # ILD Einschub |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Innenwand-Luftdurchlass Typ ILD Einschub Aktives raumweises Überströmelement (Innenraum-Luftdurchlass) zur Luftversorgung von innenliegenden (Wohn-) Räumen (kaskadiertes Lüften) Einbau in einen Rundkanal mit Ø 160 mm Es können synchronisierte Förderrichtungen und Volumenströme hergestellt oder unabhängig steuerbare (ILD-) Systeme gebildet werden Weitestgehende akustische Trennung der Räume durch Schallabsorber und beidseitige Innenblenden Ansteuerung über 5/UNI-FT, 5/SC-FT, 5/UNI-RF, 5/SC-RF, 5/GS, TAC, KNX und Smart-Home möglich Technische Daten: Volumenstrom: 26 - 40 m³/h Schallleistungspegel LW: 33 - 38 dB(A) Schalldruckpegel 1 m Abstand: 25 - 30 dB(A) Schalldruckpegel 3 m Abstand: 18 - 23 dB(A) Leistungsaufnahme: 0,7 - 4 W Spezifische Leistungsaufnahme: 0,03 W/m³/h Spannungsversorgung: 12 V DC SELV Schutzklasse: III Schutzart: IP 22 Kernbohrung: 162 mm Mindesteinbaulänge: 100 mm Fabrikat LUNOS Typ ILD Einschub Best.-Nr. 41188 |  |  |  |  |