| Stand 01/25 |  | Ausschreibungstext # LUNOtherm-G |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Fassadenelement für Wandabschluss Typ LUNOtherm-G Abschlusselement zur Integration an den Rundkanal in das jeweilige WDVS der Klasse A1 oder A2 nach DIN EN 13501-1 der Dämmstärke 60 mm Das LUNOtherm-G ist über- oder unterdämmbar Nur in Kombination mit Rundkanal 9/R 160 für ALD, ALD-S, ALD-SV, Serie e², AB30/60 oder RA15-60 geeignet Positionierung der Strömungsöffnung in der Laibung Auf unterschiedliche Maße in der Länge kürzbar Insekten- und Vogelschutzgitter separat erhältlich Einbau nach Vorgaben des Herstellers Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZ) nach DiBt Z.56.212-3628 Technische Daten: Wärmeleitfähigkeit (λ): 0,03 W/mK Maße (B x H x T) des Fassadenelement: 580 x 350 x 60 mm Anschlussdurchmesser für Rundkanal (ø): 160 mm Fabrikat LUNOS Typ G Best.-Nr. 41100 |  |  |  |  |