| Stand 01/25 |  | Ausschreibungstext # 5/SC-FT |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Smart Comfort Steuerung für LUNOMAT, Nexxt, Serie e², ego und RA 15-60 Typ 5/SC-FT Steuereinheit für die Serie e², LUNOMAT und Nexxt sowie für die Ablüfter ego und RA 15-60 (Einstellung des Codier-Schalters notwendig) Ausgestattet mit Feuchte- und Temperatursensor, Intervall Komfortfunktionen wie Nachtabsenkung, Intensivlüftung und Sommermodus in Laufzeit und Stufe konfigurierbar 0-10 V Steuereingang zur Anbindung an eine übergeordnete Automatisierung Inklusive LED zur Filterwechselanzeige und Anzeige der Funktionen Sommerlüften, Nachtabsenkung und Intensivlüftung Folientastatur zur Bedienung der Steuerung im Lieferumfang enthalten Einbau in eine tiefe Schalterdose (66 mm tief) Technische Daten: Betriebsspannung: 12 V DC Funktionsspannungsbereich: 0-10 V Betriebsschaltstrom: max. 5 A Anschlussleitung: max. 60 W Maße (B x H x T) des Bedienelements: 88 x 88 x 11 mm der Steuerung: 42 x 42 x 26 mm Fabrikat LUNOS Typ 5/SC-FT Best.-Nr. 40113 |  |  |  |  |