| Stand 01/3 |  | Ausschreibungstext # ego Einschub |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Dezentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung Typ ego Einschub Hocheffizientes dezentrales (raumweises) Einzelraum-Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung (Regenerator) und der Möglichkeit einen Abluftvolumenstrom ohne Wärmerückgewinnung nach Bedarf zu erzeugen. Einbau in Rundkanal mit Ø 160 mm. Enthält keramisches Speicherelement, EPP- Schaumgehäuse, Wärmedämmung, Innenblende, zwei G3-Filter und zwei ec-Reversier-Motoren. Mit Allgemeiner Bauaufsichtlicher Zulassung nach DiBt: Z-51.3-381 Technische Daten Wärmebereitstellungsgrad: 84% (DIBt-zertifiziert) Volumenstrom pro Gerät: 5 bis 20 m³/h, sowie 45 m³/h Abluftbetrieb Spannungsversorgung: 12 V DC SELV Schutzart: IP 22 Leistungsaufnahme: 1,0 bis 4,5 W sowie 4,9 W im Abluftbetrieb Schallleistungspegel: 28-53 dB(A) Schalldruckpegel (1 m): 20-43 dB(A) Schalldruckpegel (3 m): 20-43 dB(A) Entspricht EU-Verordnung Nr. 1254/2014 Energieeffizienzklasse A. Mindesteinbaulänge: 300 mm Maximale Rohrlänge: 700 mm Innenblende (H x B x T): 237 x 217 x 63 Fabrikat LUNOS Typ ego Einschub Best.-Nr. 040 112 |  |  |  |  |