| Stand 01/26 | Ausschreibungstext |  |
| --- | --- | --- |

Smart Comfort Steuerung mit integriertem Funkmodul für die Serien e2 und ego sowie den RA 15-60, Nexxt und LUNOMAT

Typ 5/SC-RF
Steuereinheit für die Serie e2, LUNOMAT und Nexxt sowie für die Ablüfter Serie ego und RA 15-60 (Einstellung des Codier-Schalters notwendig)
Integriertes Funkmodul zur Kommunikation mit Komponenten der RF-Serie, wie z.B. 9/IBF-RF oder ego-RF Serie
Ohne direkt angebundene Geräte als zentraler Master und Steuereinheit innerhalb des Funksystems verwendbar
Ausgestattet mit Feuchte- und Temperatursensor, Intervall
Komfortfunktionen wie Nachtabsenkung, Intensivlüftung und Sommerlüftung in Laufzeit und Stufe konfigurierbar
0-10V Steuereingang zur Anbindung an eine übergeordnete Automatisierung
Inklusive LED zur Filterwechselanzeige und Anzeige der Funktionen Sommerlüften, Nachtabsenkung und Intensivlüftung
Folientastatur zur Bedienung der Steuerung im Lieferumfang enthalten
Einbau in eine tiefe Schalterdose (66 mm tief)

Technische Daten:
Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)

Betriebsspannung: 12 V DC SELV
Funktionsspannungsbereich: 0-10 V
Funkfrequenz: 868 MHz (bidirektional)
Betriebsschaltstrom: max. 5 A
Anschlussleistung: max. 60 W

Maße (B x H x T)
des Bedienelementes 55 x 55 x 11 mm

des Rahmens 88 x 88 x 11 mm
der Steuerung: 42 x 42 x 26 mm

Fabrikat LUNOS
Typ 5/SC-RF
Best.-Nr. 41197